| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | июнь | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | 263(ЖУПП) | 1.06.17 | 06:38 | 06:55 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП134 ф.4 | 27 | 55 | - | - |
| 152 | 264(ЖУПП) | 1.06.17 | 11:45 | 15:05 | Деревом перетерло 2 жилы СИПа | ТП153 ф.8 | 64 | 128 | - | - |
| 153 | 265(ЖУПП) | 1.06.17 | 17:20 | 17:39 | Пожар ул. Саврвсова 55 | ТП63 ф.2 | 33 | 76 | - | - |
| 154 | 266(ЖУПП) | 2.06.17 | 12:45 | 13:10 | Отключение абонента ул. Каховская 108 | ТП73 ф.3 | 21 | 45 | - | - |
| 155 | 267(ЖУПП) | 2.06.17 | 15:20 | 15:39 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП78 ф.14 | 1 | - | Регионэлектро | - |
| 156 | 268(ЖУПП) | 3.06.17 | 16:17 | 16:45 | Отключился АВ в щите на опоре ул.Текстильная 179Б | ТП86 ф.1 | 1 | - | Магазин | - |
| 157 | 269(ЖУПП) | 3.06.17 | 17:59 | 18:12 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП73 ф.2 | 38 | 85 | - | - |
| 158 | 274(ЖУПП) | 5.06.17 | 16:55 | 17:10 | Отломился провод ввода от ВЛ-0,23кВ ул.Щепкина 6 | ТП83 ф.12 | 1 | 3 | - | - |
| 159 | 276(ЖУПП) | 6.06.17 | 22:22 | 22:52 | Ремонт контактного соединения КЛ-0,4кВ | ТП149 ф.13,ф.16 | 2 | 105 | - | - |
| 160 | 279(ЖУПП) | 7.06.17 | 15:18 | 15:40 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП158 ф.4 | 43 | 97 | - | - |
| 161 | 286(ЖУПП) | 11.06.17 | 10:50 | 11:10 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП8 ф.9 | 1 | 1 | - | - |
| 162 | 287(ЖУПП) | 11.06.17 | 13:20 | 13:40 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП74 ф.4 | 10 | 10 | - | - |
| 163 | 288(ЖУПП) | 12.06.17 | 09:07 | 09:15 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП8 ф.9 | 1 | 1 | - | - |
| 164 | 289(ЖУПП) | 12.06.17 | 10:20 | 12:00 | Окисление на вводе ул.Шмидта 8 | ТП86 ф.1 | 1 | 3 | - | - |
| 165 | 290(ЖУПП) | 12.06.17 | 13:15 | 14:10 | Обрыв ВЛ-0,23кВ | ТП08 ф.1 | 87 | 87 | - | - |
| 166 | 291(ЖУПП) | 12.06.17 | 17:40 | 18:10 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП74 ф.4 | 10 | 10 | - | - |
| 167 | 295(ЖУПП) | 14.06.17 | 21:30 | 22:00 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП83 ф.2 | 1 | 1 | - | - |
| 168 | 299(ЖУПП) | 17.06.17 | 07:50 | 08:40 | Окисление на вводе Ул. А.Барбюса 7 | ТП174 ф.7 | 1 | 2 | - | - |
| 169 | 300(ЖУПП) | 18.06.17 | 17:35 | 17:55 | Окисление на вводе Ул. Суворова 34 | ТП32 ф.5 | 1 | 2 | - | - |
| 170 | 301(ЖУПП) | 18.06.17 | 18:10 | 18:50 | Обломился провод ввода Ул. Вичугская 216 | ТП177 ф.6 | 1 | 3 | - | - |
| 171 | 302(ЖУПП) | 18.06.17 | 18:20 | 19:15 | Окисление на вводе Ул. Мечникова 18а | ТП134 ф.4 | 1 | 2 | - | - |
| 172 | 303(ЖУПП) | 19.06.17 | 06:10 | 06:35 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП138 ф.2 | 58 | 100 | - | - |
| 173 | 307(ЖУПП) | 21.06.17 | 12:00 | 12:20 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП24 ф.4 | 52 | 100 | - | - |
| 174 | 308(ЖУПП) | 21.06.17 | 13:10 | 14:05 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ | ТП134 ф.5 | 47 | 100 | - | - |
| 175 | 310(ЖУПП) | 21.06.17 | 16:00 | 17:14 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП134 ф.5 | 47 | 100 | - | - |
| 176 | 312(ЖУПП) | 22.06.17 | 13:40 | 14:05 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП134 ф.5 | 47 | 100 | - | - |
| 177 | 315(ЖУПП) | 23.06.17 | 11:30 | 12:05 | Отключение МВ-6 в ТП172 на ТП191 из-за КЗ | ТП191, ТП192, ТП193, ТП194, ТП195, ТП196 | Сети обслуживает ОАО «ОЭС» |  |  |  |
| 178 | 316(ЖУПП) | 27.06.17 | 10:45 | 10:50 | ТП 77 РУ 6 кВ демонтаж вентиляц. решетки. | ТП77 | 62 | 120 | - | 2 |
| 179 | 317(ЖУПП) | 27.06.17 | 10:45 | 11:15 | ТП 77 установка вентиляц. решетки. | ТП77 ф.4 | 60 | 120 | - | - |
| 180 | 318(ЖУПП) | 27.06.17 | 11:05 | 11:50 | Окисление на вводе Ул. Юрьевецкая 205 | ТП39 ф.2 | 61 | 122 | - | - |
| 181 | 319(ЖУПП) | 27.06.17 | 12:30 | 12:55 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП11 ф.1 | 49 | 95 | - | - |
| 182 | 321(ЖУПП) | 21.06.17 | 15:10 | 15:40 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП71 ф.6 | 65 | 130 | - | - |
| 183 | 322(ЖУПП) | 27.06.17 | 15:15 | 15:40 | Обрубка деревьев. | ТП11 ф.1 | 49 | 95 | - | - |
| 184 | 328(ЖУПП) | 29.06.17 | 9:10 | 9:50 | Окисление на вводе Ул. Юрьевецкая 82 | ТП40 ф.7 | 1 | 1 | - | - |
| 185 | 231(ЖУПП) | 30.06.17 | 14:25 | 14:50 | Обрыв ВЛ-0,23кВ | ТП147 ф.4 | 17 | 40 | - | - |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.